重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司

自行监测方案

二0二三年十一月

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求，重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。具体方案如下：

一、企业基本情况

重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司位于重庆市万州区外贸路98号，法定代表人为邓学民，主要从事蔬菜加工销售。

本企业自行监测方式为自动监测和手工监测两种方式，手工监测为委托第三方监测机构开展监测。

1、企业基础信息

表1企业基础信息

| 企业名称 | 重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | 废水、废气、雨水、噪声 |  |  |
| 地址 | 重庆市万州区外贸路98号 |  |  |
| 所在地经度 | 108°23′46.57″ | 纬度 | 30°46′11.10″ |
| 法定代表人 | 邓学民 | 法人代码 | 91500101711655898A |
| 联系人 | 刘心发 | 联系电话 | 15025539933 |
| 所属行业 | 蔬菜加工，淀粉及淀粉制品制造,肉、禽类罐头制造,其他调味品、发酵制品制造,锅炉 | 投运时间 | 2002-09-11 |
| 自行监测方式 | 手工监测 | 自动监测 | PH计、TOC-4200总有机碳在线分析仪、NHN-4210氨氮在线分析仪、超声波流量计 |
| 手工监测方式 | 委托监测机构监测 |  |  |
| 排放污染物名称 | 废水：PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、色度、全盐量、氯化物（以Cl-计），大肠菌群数； 有组织排放废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度； 无组织排放废气：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物； 雨水：化学需氧量、悬浮物； 噪声：厂界噪声。 |  |  |
| 主要产品 | 鱼泉牌榨菜、魔芋食品、调味品、肉、畜禽罐头 |  |  |
| 生产周期 | 2400小时/年 |  |  |
| 主要生产工艺 | 榨菜：盐渍+淘洗+脱盐+切丝/片+计量+装袋+杀菌+装箱 肉、畜禽罐头：原料预处理+配料+炒制+罐装+杀菌+装箱 魔芋食品：配料+膨化+凝胶化处理+挤压喷丝+熟化成型+碱水浸漂+包装+封口+杀菌+装箱 调味品：原料预处理+配料+炒制+罐装+封口+杀菌+装箱 |  |  |
| 治理设施 | 废水：厌氧+好氧 有组织排放废气：复合式水膜除尘器，低氮燃烧器； 噪声：基础减振，厂房隔声 |  |  |
| 职工人数 | 350人 |  |  |
| 生产能力 | 榨菜：2万吨/a、魔芋食品：200t/a、调味品：53t/a、肉、畜禽罐头：7t/a |  |  |

图1、厂区平面图

图2、监测点位置图

二、监测内容及公开时限

监测内容见表2、表3。

表2自动监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 污染物名称 | 自动监测设备名称 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 自动监测 | 废水排放口 | PH值 | PH计 | / | / |
|  |  |  | 流量 | 超声波流量计 | / |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | TOC-4200总有机碳在线分析仪 | 1次/2小时 |  |
|  |  |  | 氨氮 | NHN-4210氨氮在线分析 | 1次/2小时 |  |

表3 手工监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测机构 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 手工监测 | 废水排放口 | 流量， 水温 | BOD5 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/季度 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全盐量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群数 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |
| 有组织排放废气 | 手工监测 | 锅炉废气 排放口 | 烟气流速， 烟气温度， 烟气含湿 量,烟气量，氧含量 | 氮氧化物 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/月 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |
|  |  | 炒制废气排放口 | 烟气流速， 烟气温度， 烟气含湿 量,烟气量，氧含量 | 油烟 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/半年 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  |  | 燃料废气排放口 | 烟气流速， 烟气温度， 烟气含湿 量,烟气量，氧含量 | 颗粒物 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/半年 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
| 无组织排放废气 | 手工监测 | 厂界（F1、F2） | 风速, 风向 | 颗粒物 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/半年 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 雨水 | 手工监测 | 雨水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/季度 | 监测报告完成后公布 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |
| 噪声 | 手工监测 | 厂界（N1、N2） | / | 厂界噪声 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 1次/季 | 监测报告完成后公布 |

- 评价标准

评价标准见表4

表4 评价标准一览表

| 类别 | 项目 | 评价标准 | 单位 | 监测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH值 | 6.5～9.5 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/l |  |  |
|  | 氨氮 | 45 | mg/l |  |  |
|  | 总磷 | 8 | mg/l |  |  |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/l |  |  |
|  | 总氮 | 70 | mg/l |  |  |
|  | 色度 | 64 | 倍 |  |  |
|  | 全盐量 | / | mg/l | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |  |
|  | BOD5 | 300 | mg/l |  |  |
|  | 动植物油 | 100 | mg/l |  |  |
|  | 大肠菌群数 | / | 个/L | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92） |  |
|  | 氯化物 （以Cl-计） | 8000 | mg/l | 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020） |  |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | 20 | mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016） |  |
|  | 二氧化硫 | 50 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 50 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 烟气黑度 | 1 | 级 |  |  |
|  | 油烟 | 1.0 | mg/Nm3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》 （DB 50/859-2018） |  |
|  | 非甲烷总烃 | 10.0 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 颗粒物 | 100 | mg/Nm3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 50/659-2016） |  |
|  | 氮氧化物 | 700 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 400 | mg/Nm3 |  |  |
| 废气 （无组织） | 颗粒物 | 1.0 | mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016） |  |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 20 | / | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93） |  |
|  | 氨 | 1.5 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.06 | mg/Nm3 |  |  |
| 雨水 | 化学需氧量 | / | / | / |  |
|  | 悬浮物 | / | / |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间：60； 夜间：50 | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |

- 监测方法

监测方法见表5

表5 监测方法一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 采样方法 | 手工监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 流量 水温 | PH值 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 水质 pH值的测定电极法 HJ1147-2020 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 水质 高氯废水化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013 |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 668-2013 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度HJ637-2012 |  |
|  |  |  | 色度 |  | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021 |  |
|  |  |  | 全盐量 |  | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |
|  |  |  | 氯化物（） |  | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896 |  |
|  |  |  | 大肠菌群数 |  | 发酵法 GB5750 |  |
| 有组织排放废气 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿 量,烟气量,氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）修改单 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ57-2017 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ1132-2020 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |
|  | 炒制废气排放口 | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿 量,烟气量,氧含量 | 油烟 | 非连续采样 至少5个 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法HJ 1077-2019 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少4个 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
|  | 燃料废气排放口 | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿 量,烟气量,氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）修改单 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ57-2017 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ1132-2020 |  |
| 无组织排放废气 | 厂界 | 风速 风向 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263—2022 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 |  |
|  |  |  | 氨 |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 |  |
| 雨水 | 雨水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 噪声 | 厂界 | / | 厂界噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 |  |

五、监测质量保证

1、机构和人员：接受委托的监测机构必须通过环境监测业务能力认定；监测人员必须通过环境监测技术人员能力认定。

2、监测分析方法：采用国家标准方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、废气监测：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905-2017）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析：自动监测设备按照《地表水自动监测技术规范(试行)》（HJ915-2017）的要求进行；水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）要求进行。

6、记录报告：现场监测和实验室分析原始记录详细、准确、不随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

六、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、通过重庆市重点污染源监测数据发布平台公开自行监测信息。网址为：http://222.177.117.35:808/publish2_ent/login.aspx

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、监测机构等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。

（三）公布时限

1、基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如果有调整变化时，应于变更后的五个工作日内公布最新内容。

2、我公司自行监测委托第三方有资质的监测公司进行监测，我公司将于每次收到数据后的次日公布，公布日期不得跨越监测周期；

3、每年1月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。